ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГМТУ)

__________________________________________________________________

Факультет ФЦПТ

Отчёт

По лабораторной работе №1

по теме

«Исследование простой цепи постоянного тока».

Выполнили:

студенты группы 20250

Бинеман Никита Александрович

Осипов Михаил Дмитриевич

Фещенко Никита Евгеньевич

Проверил:

Попов Антон Сергеевич

Санкт-Петербург

2025

Цель работы:

Исследование работы простых схем регулирования напряжения и тока. Экспериментальная проверка основных соотношений и законов электрических цепей.

Исходные данные:

Напряжение на источнике E = 5 В.

Сопротивление нагрузки Rн = 2 кОм.

Сопротивление потенциометра R1 = 2,2 кОм.

- Исследование схемы с использованием одного плеча потенциометра.

Для проведения измерений и исследования была собрана электрическая схема, принципиальная схема которой представлена ниже.

Рисунок 1 – Принципиальная электрическая схема регулирования тока и напряжения при включении одного плеча потенциометра

Были произведены замеры и расчёты при различных значениях потенциометра:

| R1 |  | 0 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измерение | Uн, В | 5,05 | 3,8 | 3,03 | 2,39 | 2,05 |
|  | I, mA | 2,6 | 2,0 | 1,6 | 1,3 | 1,1 |
| Расчёт | Uн, В | 5 | 3,8 | 3,2 | 2,8 | 2,2 |
|  | I, mA | 2,5 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,1 |

Ток в схеме протекает последовательно через потенциометр и сопротивление нагрузки, поэтому:

I=ERн+R1

Проведем расчёт для разных сопротивлений R1:

I0=ERн+0=52*103+0=2,5* 10-3 А=2,5 мА

I0,3=ERн+0,3*R=52*103+0,3*2,2*103=1,9*10-3A=1,9 мА

I0,5=ERн+0,5*R=52*103+0,5*2,2*103=1,6*10-3 A=1,6 мА

I0,7=ERн+0,7*R=52*103+0,7*2,2*103=1,4* 10-3 A=1,4 мА

I1=ERн+R=52*103+2,2*103=1,1* 10-3 A=1,1 мА

Теперь проведем расчёт Uн по формуле:

Uн=IRн

Uн0=2,5* 10-3*2*103=5 В

Uн0,3=1,9* 10-3*2*103=3,8 В

Uн0,5=1,6* 10-3*2*103=3,2 В

Uн0,7=1,4* 10-3*2*103=2,8 В

Uн1=1,1* 10-3*2*103=2,2 В

- Исследование схемы регулирования напряжения.

Для проведения измерений и исследования была собрана электрическая схема, принципиальная схема которой представлена ниже.

Рисунок 2 – Принципиальная электрическая схема измерений

Были произведены замеры и расчёты при различных значениях потенциометра:

| R1 |  | 0 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измерение | Uн, В | 5,04 | 3,2 | 2,06 | 0,82 | 0,02 |
|  | I, mA | 4,4 | 3,2 | 2,4 | 1,9 | 1,8 |
|  | Iн, mA | 2,6 | 1,7 | 1,1 | 1,0 | 0,1 |
|  | I1, mA | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,8 |
| Расчёт | Uн, В | 5 | 2,8 | 2 | 1,24 | 0 |
|  | I, mA | 4,7 | 3,2 | 2,7 | 2,5 | 2,2 |
|  | Iн, mA | 2,5 | 1,4 | 1 | 0,62 | 0 |

I:

I= Iн+I1=ERэкв

Rэкв=R1+RнR2Rн+R2

Тогда:

I=ER1+RнR2Rн+R2

I0=50+2*103*(1*2,2*103)2*103+(1*2,2*103)=4,7*10-3 A=4,7 мА

I0,3=50,3*2,2*103+2*103*(0,7*2,2*103)2*103+(0,7*2,2*103)=3,2*10-3 A=3,2 мА

I0,5=50,5*2,2*103+2*103*(0,5*2,2*103)2*103+(0,5*2,2*103)=2,7*10-3 A=2,7 мА

I0,7=50,7*2,2*103+2*103*(0,3*2,2*103)2*103+(0,3*2,2*103)=2,5*10-3 A=2,5 мА

I1=51*2,2*103+2*103*(0*2,2*103)2*103+(0*2,2*103)=2,2*10-3 A=2,2 мА

Uн:

Uэкв=Uн=UR2

Uэкв=I*Rэкв

Значит:

Uн=I*Rэкв=I*RнR2Rн+R2

U0=4,7*10-3*2*103*1*2,2*1032*103+1*2,2*103=5 В

U0,3=3,2*10-3*2*103*0,7*2,2*1032*103+0,7*2,2*103=2,8 В

U0,5=2,7*10-3*2*103*0,5*2,2*1032*103+0,5*2,2*103=2 В

U0,7=2,5*10-3*2*103*0,3*2,2*1032*103+0,3*2,2*103=1,24 В

U1=2,2*10-3*2*103*0*2,2*1032*103+0*2,2*103=0 В

Iн:

Iн=UнRн

Iн0= 52*103=2,5*10-3 А=2,5 мА

Iн0,3= 2,82*103=1,4*10-3 А=1,4 мА

Iн0,5= 22*103=1*10-3 А=1 мА

Iн0,7= 1,242*103=0,62*10-3 А=0,62 мА

Iн1= 02*103=0 мА

- Вывод

Расчетные данные сопоставимы с реальными, в крайних случаях отличаются на несколько десятых числа от расчетного значения. Вольтамперная характеристика, составленная по реальным данным, сопоставима с составленной по расчетной функции. Таким образом, экспериментальные данные подтверждают основные соотношения и законы электрических цепей, включая закон Ома и правила последовательного и параллельного соединения резисторов. Оба способа регулирования напряжения и тока продемонстрировали свою эффективность и соответствие теоретическим ожиданиям.