Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное   бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет»

(СПбГМТУ)

Факультет ФЦПТ

Отчёт

По лабораторной работе №6

по теме

«Исследование резонанса напряжения»

Выполнили:

Студенты группы 20250

Довбыш Александр Николаевич

Смирнов Иван Николаевич

Проверил:

Попов А.С.

Санкт-Петербург

2025 год

Цель работы: Исследование характеристик цепи с последовательным соединением элементов R,L,C при изменении частоты входного напряжения и емкости конденсатора. Проверка основных соотношений при резонансе напряжений.

Исходные данные:

- Ёмкость конденсатора C = 68 нФ

- Сопротивление резистора R = 2 кОм

- Индуктивность катушки L = 50 мГн

Для проведения измерений и исследования была собрана электрическая схема, которая представлена ниже:

Рис. 1. Электрическая схема последовательного контура

f0

| f | 107,8 | 321,8 | 527,8 | 760,8 | 2730,8 | 6130,8 | 9290,8 | 14690,8 | 30690,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UR | 0,26 | 0,78 | 1,3 | 1,82 | 2,6 | 1,82 | 1,3 | 0,78 | 0,26 |
| UL | 0,02 | 0,05 | 0,14 | 0,27 | 1,68 | 2,38 | 2,62 | 2,72 | 2,82 |
| UC | 2,8 | 2,7 | 2,66 | 2,54 | 1,16 | 0,33 | 0,15 | 0,06 | 0,01 |
| φ | -86 | -78 | -75,7 | -55 | 0 | 56 | 65 | 72 | 92,8 |

Рассчитаем резонансную частоту:

ω0 = 1(LC)0,5 = 1(50*10-3*33*10-9)0,5 = 17158,12 рад/с

f0 = ω02π = 2730,8 Гц

Вывод: в ходе работы мы с помощью осциллографа измерили напряжение и фазу резистора, конденсатора и катушки индуктивности в последовательном их подключении при разных частотах; построили зависимости напряжения и фазового сдвига от частоты.