ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(СПбГМТУ)

__________________________________________________________________

Факультет ФЦПТ

Отчёт

По лабораторной работе №1

по теме

«Исследование простой цепи постоянного тока».

Выполнили:

студенты группы 20250

Довбыш Александр Николаевич

Смирнов Иван Николаевич

Проверил:

Попов Антон Сергеевич

Санкт-Петербург

2025

Цель работы:

Исследование работы простых схем регулирования напряжения и тока. Экспериментальная проверка основных соотношений и законов электрических цепей.

Исходные данные:

Напряжение на источнике E = 7 В.

Сопротивление нагрузки Rн = 3 кОм.

Сопротивление потенциометра R1 = 2,2 кОм.

- Исследование схемы с использованием одного плеча потенциометра.

Для проведения измерений и исследования была собрана электрическая схема, принципиальная схема которой представлена ниже.

Рисунок 1 – Принципиальная электрическая схема регулирования тока и напряжения при включении одного плеча потенциометра

Были произведены замеры и расчёты при различных значениях потенциометра:

| R1 |  | 0 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измерение | Uн, В | 7,04 | 5,76 | 5,0 | 3,94 | 3,66 |
|  | I, mA | 1,9 | 1,7 | 1 | 0,9 | 0,7 |
| Расчёт | Uн, В | 6,99 | 5,73 | 5,1 | 4,62 | 4,02 |
|  | I, mA | 2,33 | 1,91 | 1,70 | 1,54 | 1,34 |

Ток в схеме протекает последовательно через потенциометр и сопротивление нагрузки, поэтому:

I=ERн+R1

Проведем расчёт для разных сопротивлений R1:

I0=ERн+0=73*103+0=2,33*10-3А=2,33мА

I0,3=ERн+0,3*R=73*103+0,3*2,2*103=1,9*10-3A=1,9мА

I0,5=ERн+0,5*R=73*103+0,5*2,2*103=1,7*10-3A=1,7мА

I0,7=ERн+0,7*R=73*103+0,7*2,2*103=1,54*10-3A=1,54мА

I1=ERн+R=73*103+2,2*103=1,34*10-3A=1,34мА

Теперь проведем расчёт Uн по формуле:

Uн=IRн

Uн0=2,33*10-3*3*103=6,99В

Uн0,3=1,91*10-3*3*103=5,73В

Uн0,5=1.7*10-3*3*103=5,1В

Uн0,7=1,54*10-3*3*103=4,62В

Uн1=1,34*10-3*3*103=4,02В

- Исследование схемы регулирования напряжения.

Для проведения измерений и исследования была собрана электрическая схема, принципиальная схема которой представлена ниже.

Рисунок 2 – Принципиальная электрическая схема измерений

Были произведены замеры и расчёты при различных значениях потенциометра:

| R1 |  | 0 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Измерение | Uн, В | 7 | 4,44 | 3,3 | 1,95 | 0,14 |
|  | I, mA | 4,4 | 3,2 | 2,6 | 2,1 | 2 |
|  | Iн, mA | 1,6 | 1 | 0,6 | 0,2 | 0 |
|  | I1, mA | 2 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,19 |
| Расчёт | Uн, В | 6,99 | 4,24 | 2,95 | 1,82 | 0 |
|  | I, mA | 5,51 | 4,17 | 3,67 | 3,36 | 3,18 |
|  | Iн, mA | 2,33 | 1,41 | 0,98 | 0,61 | 0 |

I:

I=Iн+I1=ERэкв

Rэкв=R1+RнR2Rн+R2

Тогда:

I=ER1+RнR2Rн+R2

I0=70+3*103*(1*2,2*103)3*103+(1*2,2*103)=5,51*10-3A=5,51мА

I0,3=70,3*2,2*103+3*103*(0,7*2,2*103)3*103+(0,7*2,2*103)=4,17*10-3A=4,17мА

I0,5=70,5*2,2*103+3*103*(0,5*2,2*103)3*103+(0,5*2,2*103)=3,67*10-3A=3,67мА

I0,7=70,7*2,2*103+3*103*(0,3*2,2*103)3*103+(0,3*2,2*103)=3,36*10-3A=3,36мА

I1=71*2,2*103+3*103*(0*2,2*103)3*103+(0*2,2*103)=3,18*10-3A=3,18мА

Uн:

Uэкв=Uн=UR2

Uэкв=I*Rэкв

Значит:

Uн=I*Rэкв=I*RнR2Rн+R2

U0=5,51*10-3*3*103*1*2,2*1033*103+1*2,2*103=6,99В

U0,3=4,17*10-3*3*103*0,7*2,2*1033*103+0,7*2,2*103=4,24В

U0,5=3,67*10-3*3*103*0,5*2,2*1033*103+0,5*2,2*103=2,95В

U0,7=3,36*10-3*3*103*0,3*2,2*1033*103+0,3*2,2*103=1,82В

U1=3,18*10-3*3*103*0*2,2*1033*103+0*2,2*103=0В

Iн:

Iн=UнRн

Iн0=6,993*103=2,33*10-3А=2,33мА

Iн0,3=4,243*103=1,41*10-3А=1,41мА

Iн0,5=2,952*103=0,98*10-3А=0,98мА

Iн0,7=1,823*103=0,61*10-3А=0,61мА

Iн1=03*103=0мА

- Вывод

Расчетные данные сопоставимы с реальными, в крайних случаях отличаются на несколько десятых числа от расчетного значения. Вольтамперная характеристика, составленная по реальным данным, сопоставима с составленной по расчетной функции. Таким образом, экспериментальные данные подтверждают основные соотношения и законы электрических цепей, включая закон Ома и правила последовательного и параллельного соединения резисторов. Оба способа регулирования напряжения и тока продемонстрировали свою эффективность и соответствие теоретическим ожиданиям.